CNC 机床系统对接

资料与技术支持需求函

# 一、需求目的

为开展数字零件模型至 CNC 加工程序生成、程序传输、试切验证及加工状态采集等工作，现请贵方协助确认实际机床和 CNC 控制系统配置，并提供本函所列技术资料、接口信息、验证样例及联合调试支持。

本函中的通信产品和接口名称均为候选项，最终以实际机床型号、CNC 系统版本、已购选件、机床制造商配置及贵方书面确认为准。

回复方式：请在对应表格中填写、勾选或标注“不支持/不适用/待确认”，并随回复附相关手册、安装包、许可证说明、样例文件和技术联系人信息。

# 二、建议参与对接的技术人员

| 参与角色 | 确认范围 | 联系人 |
| --- | --- | --- |
| 机床制造商/集成商 | 机械配置、轴与主轴、刀库/夹具、专用 M 代码、PLC/联锁、机床安全和现场调试。 | 姓名：________ 电话：________ |
| 三菱 CNC/代理商 | CNC 型号与版本、已购选件、通信软件、SDK、许可证、标准接口和版本兼容。 | 姓名：________ 电话：________ |
| 现场工艺/设备人员 | 现用 CAM、后处理器、刀具、材料、装夹、坐标、切削参数和已验证程序。 | 姓名：________ 电话：________ |
| 网络/信息化人员 | 工业网络、IP/端口、账号、证书、远程访问、日志和数据合规。 | 姓名：________ 电话：________ |

# 三、设备与 CNC 基础信息

| 项目 | 请确认内容 | 贵方填写 | 建议附件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机床身份 | 制造商、完整型号、序列号、出厂年份、设备编号 | ____________________________ | 铭牌及整机照片 |
| CNC 控制系统 | 三菱 CNC 系列、完整型号、系统软件版本 | ____________________________ | 系统信息页面照片 |
| 已安装选件 | 高速加工、五轴、刀尖点控制、宏程序、通信等选件 | ____________________________ | 选件清单/参数页面 |
| 机床类型 | 车床/铣床/加工中心/车铣复合/磨床/专机 | ____________________________ | 设备规格书 |
| 轴配置 | 轴名称、正方向、行程、零点、软限位、旋转轴结构 | ____________________________ | 轴配置图 |
| 主轴配置 | 数量、方向、最高转速、功率/扭矩、锥度 | ____________________________ | 主轴规格 |
| 刀库/刀塔 | 类型、容量、刀位规则、刀具尺寸重量限制 | ____________________________ | 刀库规格 |
| 辅助装置 | 探针、自动对刀、第四/第五轴、尾座、卡盘、托盘等 | ____________________________ | 配置说明 |

# 四、请提供的技术资料

| 优先级 | 资料名称 | 交付内容 | 回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | CNC 与机床手册 | CNC 规格/编程/操作/连接设置手册；机床厂操作、维护及专用功能手册。 | □已附 □后补 □不适用 |
| P0 | 代码和程序规则 | 实际支持的 G/M/T/S/F 代码、自定义 M 代码、宏变量、固定循环、坐标系、刀补、换刀规则、程序格式限制。 | □已附 □后补 □不适用 |
| P0 | 程序模板 | 机床厂认可的程序开头、换刀段、工序切换、异常退出和结束模板。 | □已附 □后补 □不适用 |
| P0 | 验证样例包 | 至少 3~10 套已加工成功样例，每套对应 STEP/图纸、毛坯、材料、刀具、装夹、CAM、NC 和检测结果。 | 数量：____套 |
| P0 | 现用 CAM/后处理 | CAM 名称和版本、后处理器、后处理配置、程序头尾模板和典型仿真项目。 | □已附 □后补 □无 |
| P1 | 刀具与刀柄 | 真实刀具/刀柄清单、刀位号、刀补号、主要尺寸、寿命规则及 STEP/尺寸模型。 | □已附 □后补 |
| P1 | 夹具与工作区 | 工作台、卡盘、虎钳、软爪、尾座、旋转轴、探针和防护区域的模型或关键尺寸。 | □已附 □后补 |
| P1 | 材料与工艺 | 常用材料牌号、毛坯规格、余量、硬度/热处理、切削参数、冷却方式、公差和粗糙度。 | □已附 □后补 |
| P2 | 数字机床 | 机床三维模型、运动学、回转中心、碰撞体、软限位、CAM 机床仿真工程。 | □已附 □后补 □无 |

# 五、程序传输与通信能力确认

| 用途 | 候选通道 | 贵方确认 | 请附资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工程序传输 | NC Explorer | □已安装 □可新增 □不支持 □待确认 | 版本/许可证/手册/网络配置 |
| 加工程序传输 | FTP、共享目录或机床厂文件服务 | □支持 □不支持 □待确认 | IP/端口/目录/账号/文件规则 |
| 加工程序传输 | DNC/MDC/MES 平台 | □已有 □无 □待确认 | 产品名称、版本、第三方接口 |
| 加工程序传输 | RS-232C 或 USB | □支持 □不支持 | 传输设置与文件限制 |
| CNC 通信 SDK | FCSB1224W000 开发包 | □已授权 □可采购 □不支持 □待确认 | SDK、手册、样例、兼容矩阵 |
| CNC 通信运行库 | FCSB1224W100 | □已授权 □可采购 □不支持 □待确认 | 安装包、版本和部署许可 |
| 只读数据采集 | MTConnect | □已配置 □可新增 □不支持 □待确认 | 适配器/Agent、数据项和端点 |
| 只读数据采集 | OPC UA / NC Machine Tool Connector | □已配置 □可新增 □不支持 □待确认 | 服务器、节点表、证书、许可 |
| 运行监控 | NC Monitor2 或现有监控平台 | □已有 □无 □待确认 | 产品版本与开放接口 |
| PLC/设备访问 | SLMP 或机床厂专用接口 | □开放只读 □开放读写 □不开放 □待确认 | 设备地址表、权限和联锁说明 |
| 机床厂专用 API | 机床厂二次开发接口 | □有 □无 □待确认 | API 文档、SDK、样例和授权 |

# 六、接口交付要求

| 项目 | 交付要求 | 贵方回复/附件 |
| --- | --- | --- |
| 兼容性 | 适用 CNC 型号、系统版本、所需硬件/选件、安装状态、许可证数量和有效期。 | ____________________________ |
| 开发资料 | API/协议手册、数据字典、错误码、示例程序、SDK/运行库安装包及版本说明。 | ____________________________ |
| 连接参数 | 协议、IP、端口、账号/证书、读写权限、超时、并发、频率和文件大小限制。 | ____________________________ |
| 可靠性 | 断线检测、重连、续传、重复提交处理、任务 ID、校验、回执和错误处理机制。 | ____________________________ |
| 时间与单位 | 时区、时间同步、时间戳精度、字段单位、缩放系数和枚举值说明。 | ____________________________ |
| 版本支持 | SDK/协议与 CNC 兼容矩阵、升级策略、补丁和技术支持期限。 | ____________________________ |
| 日志审计 | 连接、文件传输、调用方、操作时间、结果、配置修改及远程访问日志。 | ____________________________ |

# 七、状态数据项确认

请针对可提供的数据项另附数据字典，并至少标明：接口来源、字段/节点地址、数据类型、单位、刷新周期、时间戳、枚举含义、无效值及报警条件。

| 数据类别 | 期望数据项 | 贵方确认 |
| --- | --- | --- |
| 设备状态 | 设备 ID、型号/版本、在线/离线、采集状态、最后更新时间 | □可提供 □部分 □不支持 |
| 运行状态 | 自动/手动/MDI、运行/暂停/停止/报警/急停、循环启动、门和关键联锁 | □可提供 □部分 □不支持 |
| 程序执行 | 当前程序、子程序、行号/序列号、开始结束时间、循环时间、加工计数 | □可提供 □部分 □不支持 |
| 轴与坐标 | 机床/工件坐标、剩余移动、进给、倍率、轴负载、旋转轴角度 | □可提供 □部分 □不支持 |
| 主轴 | 实际/指令转速、倍率、负载、扭矩/功率、方向、状态、温度 | □可提供 □部分 □不支持 |
| 刀具 | 当前刀号、刀位、刀补、寿命、使用次数、刀具报警及刀具表更新 | □可提供 □部分 □不支持 |
| 报警诊断 | 报警号、等级、文本、发生/解除时间、历史、CNC 与机床 PLC 报警 | □可提供 □部分 □不支持 |
| 加工质量 | 完工状态、实际周期、测头/尺寸结果、报废返工原因 | □可提供 □部分 □不支持 |
| 维护能耗 | 运行时长、润滑/冷却、维护计数、能耗等设备已有数据 | □可提供 □部分 □不支持 |

# 八、网络与安全配合

| 项目 | 请确认内容 | 贵方回复 |
| --- | --- | --- |
| 网络拓扑 | 机床网段、工业交换机、防火墙/隔离区、可否新增工控机及跨网访问方式。 | □可提供 □待确认 |
| 端口白名单 | 协议、源/目的 IP、TCP/UDP 端口、连接方向和网络变更流程。 | □可提供 □待确认 |
| 账号与证书 | 角色权限、密码策略、证书签发/更新、密钥保存和账号停用流程。 | □可提供 □待确认 |
| 远程支持 | VPN/堡垒机/厂商远程服务、审批、开放时间、审计和紧急断开。 | □允许 □不允许 □待确认 |
| 备份恢复 | CNC 参数、PLC、刀补、宏变量和接口配置的备份、回退及恢复负责人。 | □可配合 □待确认 |
| 数据合规 | 可采集范围、保存期限、图纸/NC 程序保密等级、外发和云端限制。 | □可提供 □待确认 |

# 九、联合调试与验收支持

| 阶段 | 配合与验收内容 | 贵方确认 |
| --- | --- | --- |
| 资料审查 | 型号、手册、代码表、样例、接口和许可证资料齐全；共同确认未知项和责任人。 | □可配合 |
| 离线验证 | 使用验证样例生成 NC，完成 CAM/CNC 仿真和现场程序对比。 | □可配合 仿真环境：________ |
| 程序传输 | 验证上传、下载、覆盖保护、文件名、校验、断线重试和回执，不启动机床。 | □可配合 |
| 空运行 | 在机床锁定/抬刀/单段/低倍率条件下核对坐标、刀具、换刀、行程和安全位置。 | □可配合 |
| 试切 | 使用约定毛坯、刀具和装夹加工样件，记录周期、报警、刀具和检测结果。 | □可配合 |
| 状态采集 | 验证约定数据项、时间戳、连续采集、断线恢复和报警记录。 | □可配合 |
| 试运行 | 限定设备和零件范围运行，统计成功率、人工干预、报警和返工。 | □可配合 |

# 十、首批交付成果

| 优先级 | 成果名称 | 内容 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 设备接口基线表 | 每台机床的完整型号、CNC 版本、轴/主轴/刀库、选件、程序传输、可用接口、网络和联系人。 | □可提供 |
| P0 | 机床编程资料包 | CNC/机床手册、G/M 代码、专用 M 代码、程序模板、坐标/刀补/换刀规则。 | □可提供 |
| P0 | 验证样例包 | 3~10 套 STEP/图纸、毛坯、刀具、装夹、CAM、NC 和检测结果对应的完整样例。 | □可提供 |
| P1 | 通信接口包 | SDK/运行库或协议、许可、样例、数据字典、节点/地址表、错误码和兼容矩阵。 | □可提供 |
| P1 | 测试验收环境 | 离线仿真或测试机、账号/目录、网络窗口、备份、现场人员及验收样件。 | □可提供 |
| P2 | 数字机床资料包 | 机床、刀具、刀柄、夹具和毛坯模型；运动学、软限位、碰撞体和 CAM 仿真工程。 | □可提供 |

# 十一、商务授权与支持信息

| 项目 | 请确认内容 | 贵方回复 |
| --- | --- | --- |
| 软件与接口授权 | SDK、运行库、OPC UA/MTConnect、仿真软件、后处理器是否收费及授权方式 | ____________________________ |
| 现场服务 | 现场调试服务内容、人员、预计工期及费用 | ____________________________ |
| 培训 | 操作、编程、通信接口、备份恢复和安全联调培训 | ____________________________ |
| 维护支持 | 服务时间、响应时限、升级路径、远程/现场支持和年度维护 | ____________________________ |
| 交付介质 | 安装包、许可证、手册、样例代码、版本号、校验值和下载期限 | ____________________________ |

# 附：建议资料包目录

建议压缩包结构：01_设备铭牌与系统照片；02_机床与CNC手册；03_GM代码与机床专用说明；04_已验证样例；05_CAM与后处理；06_刀具夹具材料工艺；07_通信软件与接口文档；08_网络与测试环境；09_授权商务信息；10_联系人。